五温区无铅兼容性带电脑回流焊配置及技术参数

1．外    形：采用最新流线形设计，外观整机一体化,上盖圆弧设计

2．表面处理：表面喷塑，电脑色,.

3. 机     架：采用2.0冷拉钢板焊接而成

4. 内     胆：全不锈钢镜面板制作，无铅风道炉胆设计，加热区长度2000MM

5. 传动网轮：进口黑赛钢制作，采用双层带齿轴传动有效防止线路板位移。

6. 传动网带：进口不锈钢乙字网带，宽度350MM，持久不变形,网带自动锁紧系统能保证设备长期使用不需要调整网带的松紧度.

7. 传动滚筒：国产D25.4镀锌滚筒，弹性收缩使网带始终保持适当的张力。

8．传动马达：日本STK调速马达，可精确显示当前设备运行的线速度，1：150牙箱，速度0-1500mm/min任意可调。

9. 热风马达：进口台湾三越耐高温自冷马达，独特的风叶及散热设计，使炉膛的温度散热均衡。

10.发 热 体：发热体全部采用全不锈钢发热管，外置螺旋形不锈钢散热片，散热均匀，使用寿命比陶瓷发热管长几倍，强大的发热功率能保证机内温度达到0/450度(特别适合无铅及共晶锡膏的焊接)

11.温 控 系统：进口PLC板卡+电脑控制，在电脑意外死机的情况下可脱机生产，不影响生产， 内设UPS断电保护，停电PCB板可安全输出。

12.固态继电器：进口日本NKW40A大电流，SSR无触点输出

13.热 电 偶：台湾WXH，探头长度150MM

14.交流接触器：韩国LG电流18A电压220V

15.中间继电器：日本OMRON

16.时间继电器：台湾CKC圆八脚

17.报 警 灯：韩国三色报警信号输出，超温红色报警，关机延时黄色信号输出，正常运行绿色信号输出。

18.风    扇：台湾SUNON滚珠恒流式风扇。风冷速度4/5度每秒

19.关机延时断电保护：内置传动飞轮，可自由传输，不受停电困扰，关机后可连续运行一段时间（时间可设定，一般5-6分钟即可）让发热区的温度充分散热，不锈钢网带热的膨胀系数一致，有效延长设备的使用寿命！

20.升温时间：约15分钟

21.功    率：启动功率 17KW  正常工作消耗功率7KW                                                  22。电    源：5线3相380V  或单相220V50/60HZ                                                      23.运输带高度：880±20mm

24.运输方向：左进右出

25.冷    却：出口风冷

26.加热区数量：上五下五

27.外形尺寸：L3000*W650*H1300

28.机器重量：Approx.400KG

29. 机    脚：台湾2.5寸加厚亚力士脚轮，M16镀锌脚杯，双向支撑可滑动

30. 关机保护：关机后散热系统继续运行一段时间，让炉膛内充分冷却。

31. 超温低温报警保护功能，出现电压异常会自动切断电源。不损坏回流焊设备。当温度超高或超低时，报警信号会传给智能温控器，让它自动进行温度自整。

32．省电节约成本：该机最大特点是节电。采用美国TRANSMIT智能温控器和独特的PID数字模糊控制功能，可以使该机达到设定温度（精度在1度之内）当实时温度超过设定温度时，温控即刻进入省电模式，从而大大节约生产成本。