| G-250DS触摸屏控制小型波峰焊锡机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |
| 型号 | G-250DS-LF触摸屏控制小型波峰焊锡机 |  |  |  |
| 基板宽度 | Max250mm |  |  |  |
| PCB板运输高度 | 760±10mm |  |  |  |
| PCB板运输速度 | 0-1.8M／Min |  |  |  |
| 预热区长度 | 800mm |  |  |  |
| 预热区数量 | 2 |  |  |  |
| 预热区功率 | 3kw |  |  |  |
| 预热区温度 | 室温—180℃ |  |  |  |
| 加热方式 | 全热风 |  |  |  |
| 冷却区数量 | 1 |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |
| 锡炉功率 | 12kw |  |  |  |
| 锡炉溶锡量 | 180KG |  |  |  |
| 锡炉温度 | 室温—300℃ |  |  |  |
| 运输方向 | 左—右 |  |  |  |
| 温度控制方式 | PID温控 |  |  |  |
| 整机控制方式 | 触摸操作 |  |  |  |
| 助焊剂容量 | Max5﹒2L |  |  |  |
| 喷雾方式 | 日本SMC无杆气缸＋日本明治喷头 |  |  |  |
| 电源 | 3相5线制 380V |  |  |  |
| 启动功率 | 16kw |  |  |  |
| 正常运行功率 | 4.5kw |  |  |  |
| 生产效率 | 2000-3000pcs/8hfs |  |  |  |
| 气源 | 4—7KG/CM2 12.5L／Min |  |  |  |
| 机架尺寸 | L2000×W1100×H1600MM |  |  |  |
| 外型尺寸 | L2700×W1100×H1600MM |  |  |  |
| 重量 | Approx.650kg |  |  |  |
| 事项 | 性能 |  |  |  |
| PCB板要求 |  |  |  |  |
| PCB基本尺寸 | 标准机W＝50—250mm |  |  |  |
| PCB板上元件高度限制 | 100mm |  |  |  |
| PCB板运输方向 | 标准 左—右 |  |  |  |
| 喷雾部件 |  |  |  |  |
| 喷头 | 采用露明纳喷头，喷雾范围20—65mm扇面可调， 喷头高度50—200mm可调，最大流量60ml／min |  |  |  |
| 气路系统 | 采用进口过滤器，控制阀和管接头，数字化显示 |  |  |  |
| 喷雾喷嘴移动系统 | 德国SMC无杆气缸驱动，日本三菱PLC智能控制，可进行选择性喷雾 |  |  |  |
| 喷头移动方式 | 无杆气缸驱动 |  |  |  |
| 助焊剂过滤回收系统 | 抽风系统：不锈钢丝网过滤，利用流体的特性最大限度的过滤回收多余的助焊剂 |  |  |  |
| 预热部件 |  |  |  |  |
| 加长预热区 | 2段红外预热总长800mm，温度独立控制 |  |  |  |
| 温控方式 | PID温控 |  |  |  |
| 加热部件 | 台湾台展高温陶瓷发热管 |  |  |  |
| 预热功率 | 总功率3kw |  |  |  |
| 安装模式 | 发热管模块化设计，便于维修与保养 |  |  |  |
| 锡炉部件 |  |  |  |  |
| 锡炉材质 | 钛合金板 3MM厚 |  |  |  |
| 锡炉熔锡量 | 180kg |  |  |  |
| 锡炉温度范围 | 室温—300℃ |  |  |  |
| 高度调节范围 | 0—120mm |  |  |  |
| 锡炉功率 | 12kw |  |  |  |
| 锡炉的移动方式 | 手动 |  |  |  |
| 波峰喷口 | 保准平面锡波，双峰 |  |  |  |
| 低氧化设计 | 大多数情况：有铅锡渣≦2．0kg／8h，锡条含杂质不同锡渣约有偏差 |  |  |  |
| 波峰马达 | 意大利B&M公司高温马达 波峰高度数字化调节 |  |  |  |
| 加热部件 | 特制长寿命，红外式发热管，台湾扬明固态继电器，锡液加热均为±2℃ |  |  |  |
| 制冷系统（标配） |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 轴流风机自然风冷 |  |  |  |
| PCB传递系统 |  |  |  |  |
| 高强度耐磨导轨 | 晋力达专用铝导轨使用高温耐磨，不绣钢导轨特殊的热补偿防变形伸缩结构确保导轨不变形不掉板 |  |  |  |
| 导轨平行度 | 0.5mm |  |  |  |
| 调宽 | 手动调宽 |  |  |  |
| 传递用双钩钛爪 | 晋力达专用双钩钛爪 夹板保准≦2.5mm |  |  |  |
| C/V速度设定最小单位范围 | 最小单位1mm／min 0-1800mm／min |  |  |  |
| C/V速度偏差范围 | 电子闭环控制 0-10mm／min以内 |  |  |  |
| 链条张紧装置 | 链轮调节张紧 |  |  |  |
| 运输马达 | 日本STK三相变频60W马达 |  |  |  |
| 机体结构 |  |  |  |  |
| 机体结构 | 流线型机体框架结构，流线型设计美观、坚固耐用 |  |  |  |
| 前后门结构 | 均为全封闭式结构，最大的维护空间 |  |  |  |
| 机架尺寸 | L2000×W1100×H1600MM |  |  |  |
| 外型尺寸 | L2700×W1100×H1600MM |  |  |  |
| 电器及控制性能 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 继电器＋PLC日本三菱 |  |  |  |
| 控制界面 | 人机按键操作界面简单方便 |  |  |  |
| 异常报警方式内容 | 温度过高或过低报警 |  |  |  |
| 温控保护系统 | 当预热或锡炉故障时停止加热 |  |  |  |
| 售后服务体制 |  |  |  |  |
| 保修时间内 | 2年内晋力达所有产品所有客户 |  |  |  |
| 保修时间外 | 有偿服务。部件按采购价乘1﹒2收取 |  |  |  |
| 售后服务响应时间 | 深圳地区4小时内到厂，广州、珠海、东莞、惠州8小时内到厂，其他地区、省会24小时到厂（首班飞机） |  |  |  |
| 关键配件的型号与品牌 |  |  |  |  |
| PLC | 日本三菱FX系列 |  |  |  |
| 运输马达、牙箱 | 日本STK三相60W 牙箱1：100K |  |  |  |
| 钛爪 | 晋力达专用钛合金双钩爪，厚度1.5MM |  |  |  |
| 锡炉马达 | 三相6极0﹒18kw耐高温 意大利B&M |  |  |  |
| 无杆气缸 | 日本 SMC |  |  |  |
| 气动元件 | 正品亚德克 |  |  |  |
| 温控仪表 | 日本RKC48*48MM |  |  |  |
| 中间继电器 | OMRON MY2 MY4 |  |  |  |
| 变频器 | 台湾台达0﹒4kw |  |  |  |
| 发热管 | 台湾台展，进口镍铬丝 |  |  |  |
| 光电开关 | 24V NPN 瑞士佳乐 |  |  |  |
| 固态继电器 | 台湾扬明40A |  |  |  |
| 空气开关 | 三菱 63A |  |  |  |
| 交流接触器 | 士林 32A |  |  |  |
| 热电偶 | 台湾泛达、绝缘K型 |  |  |  |
| 按钮开关 | 法国施耐德 |  |  |  |
| 喷头 | 日本露明纳ST-6 |  |  |  |

附件：配送：

说明书一本， 工具箱一套，内六角扳手一套，活动扳手一套，专用钛爪20个，不锈钢锡勺有孔，无孔各一个，开口扳手一套，套同扳手一套。

优势

- 喷雾系统

1、采用无杆气缸驱动，日本精密型喷嘴，达到高效、均匀涂布效果。

2、两次过滤的抽风系统，符合环保要求。

3、喷雾单元一体化模块设计，采用快速链接技术，便于日常维护保养。

- 预热系统

1、两段式预热系统，全长800mm，采用发热管+微热风循环方式（选配）

2、每个预热区配有独特的高效发热管，使得温度更加均匀，PCB温度分布偏差在±3℃

3、采用抽屉锁模块化设计及快速链接技术，维护保养非常方便

4、玻璃视窗，美观大方，便于观察PCB运行

- 锡炉系统

1、自动导流装置，波峰跨度外部手动调节方便而又安全

2、炉胆适用无铅专用材料制作，喷口设有调节装置为客户大大降低氧化，减少成本

四、运输系统

1、运输系统采用分段浮动式结构，新型支撑型材，强度好，有效防止导轨变形，绝无PCB跌落情况发生。

2、标准配置UPS断电保护系统，确保停电后PCB之顺利送出

3、专业的加强无铅钛合金爪，不沾锡，使用寿命长，先进电机清洗系统

五、控制系统和软件系统

1、采用工业PC+日本三菱PLC控制方式，性能稳定可靠

2、多种保护功能（超温、急停、过负荷、短路等保护）

3、波峰焊操作软件操作简便，功能强大，全数值化参数设定，可保存各种PCB生产处方文件，软件匣子功能。